Universidade Federal Fluminense

Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio.

Coordenação de Engenharia e Arquitetura

PREGÃO 74/2021 - ANEXO II-B – ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

Unidade:	Arquivo Central de Documentos / SCD / CAR

Escopo:	Reforma e Substituição do Telhado do Arquivo Central da UFF

Data:	24/08/2021	Rev	00	Página	Página 1 de 6

# DA SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL DOS COLABORADORES

  - DAS AÇÕES DE CONFORMIDADE LEGAL

1.1.1. A Contratada deverá elaborar, apresentar e cumprir o Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT) para a obra em questão, devendo o mesmo comtemplar todas as exigências contidas na NR-09 (PPRA). O PCMAT deverá apresentar o Projeto de Execução das proteções coletivas a serem implementadas, devendo o mesmo estar em conformidade com as etapas de execução da obra em tela. O PCMAT deverá ser apresentado pela Contratada mediante a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), informado o elaborador e o executor das ações contidas no Programa.

    - No PCMAT devem ser inseridas as precauções que devem ser tomadas na montagem, desmontagem e movimentação de andaimes próximos às redes elétricas, caso necessário.

    - A Contratada deverá apresentar todas as especificações técnicas das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas.

    - A Contratada deverá elaborar o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), abrangendo o mesmo a avaliação clínica, anamnese ocupacional e exame físico e mental, assim como os exames complementares, realizados de acordo com a identificação dos Riscos presentes no PCMAT.

    - Para cada exame médico realizado, deverá ser emitido o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, sendo obrigatória a apresentação do mesmo para cada profissional presente no Canteiro de Obras. Uma cópia dos ASO’s dos funcionários deverá se entregue á Fiscalização de Contrato, antes do início do comissionamento do canteiro de obras.

    - Os exames médicos para trabalho em altura deverão estar voltados às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais.

    - A Contratada deverá fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual necessário à proteção dos trabalhadores, com atenção especial para os equipamentos de Trabalho em Altura.

    - Se a Contratada utilizar trabalhos em Andaimes, o dimensionamento dos mesmos, sua estrutura de sustentação e fixação, deverão ser realizados por profissional legalmente habilitado. A Contratada deverá apresentar o Projeto Mecânico de Instalação e Segurança dos Andaimes, sendo obrigatória a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para o respectivo

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio

Campus dos Gragoatá, São Domingos - Bloco B – 5º Andar.

Tel.: (21) 2629-2530

Universidade Federal Fluminense

Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio.

Coordenação de Engenharia e Arquitetura

ANEXO – ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

| Unidade: | Arquivo Central de Documentos / SCD / CAR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Escopo: | Reforma e Substituição do Telhado do Arquivo Central da UFF |  |  |
| Data: | 24/08/2021 | Rev | 00 Página Página 2 de 6 |

documento. A montagem dos andaimes somente poderá ocorrer após a apresentação do referido Projeto, sendo necessário que o Projeto contenha, não se limitando as mesmas, as informações abaixo elencadas.

      - O Projeto deverá ser apresentado em dwg e pdf;

      - O Projeto deverá indicar as cargas admissíveis de trabalho e a carga deverá ser repartida de modo uniforme e sem obstruir a circulação.

      - O Projeto deverá apresentar o memorial de cálculo, bem como estar integralmente alinhado aos preceitos da norma NR-18 e ABNT NBR 6494, assim como a ABNT NBR 8800.

      - O Projeto deve indicar e ilustrar todos os processos de montagem e desmontagem, assim como apontar os limites de utilização dos equipamentos utilizados.

      - O Projeto deve apresentar as informações relacionadas a quantidade de níveis de plataformas de trabalhos utilizados de forma simultânea, a altura e localização do andaime para determinação das cargas randômicas, os pontos de ancoragem ou travamento e os pontos de acesso e rotas de saída.

      - O Projeto deve prever os esforços relacionados ao tráfego de pessoas, máquinas e ferramentas, além da existência de esforços horizontais e cargas dinâmicas atuantes.

      - O Projeto deverá considerar as bases de apoio que irão receber todo o carregamento do andaime, assim, importante atentar para o dimensionamento com largura e altura compatíveis para as tensões impostas pela placa da base, assim como a limpeza e a qualidade de execução necessárias para mitigar imperfeições e garantir o nivelamento.

      - O Projeto deverá indicar as ancoragens necessárias do andaime, devendo especificar a quantidade de ancoragens e à carga transversal que o olhal deve resistir.

IMPORTANTE

- Atentar para a fixação de andaimes em alvenarias ou em estruturas que não são capazes de receber esta força;

- Utilização de olhal com capacidade de carga inferior ao especificado;

- Fixação indevida entre quadros através de pinos. Isso pode ocasionar, em algum momento, uma bolsa de ar embaixo dos pisos que, com o passar do tempo, tende a separar os quadros levando, até mesmo, ao desmoronamento da estrutura de andaimes.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio

Campus dos Gragoatá, São Domingos - Bloco B – 5º Andar.

Tel.: (21) 2629-2530

Universidade Federal Fluminense

Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio.

Coordenação de Engenharia e Arquitetura

ANEXO – ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

Unidade:	Arquivo Central de Documentos / SCD / CAR

Escopo:	Reforma e Substituição do Telhado do Arquivo Central da UFF

Data:	24/08/2021	Rev	00	Página	Página 3 de 6

      - O dimensionamento  e  seleção  do  Sistema  de  Proteção  Coletiva  Contra  Quedas-SPCQ  a  ser adotado pela Contratada, bem  como  o sistema  de  proteção  individual  contra  quedas-SPIQ, deverá  estar  devidamente  alinhado  ao  Projeto  de  Segurança  do  Andaime.  Na adoção da proteção coletiva deverá ser apresentado o  Projeto  de  Proteção  Coletiva  Contra Quedas, indicando o sistema ser utilizado, através de Linha de Vida Horizontal Temporária ou Linha de Vida Horizontal Fixa. O Projeto de Proteção Coletiva deve conter, não se limitando as mesmas, as informações abaixo elencadas.

        - O Projeto deverá ser apresentado em dwg e pdf;

        - O  cinto de  segurança  deverá possuir  dispositivo  trava-quedas e  estar  ligado a cabo de segurança independente da estrutura do andaime.

        - No processo de montagem  e desmontagem dos andaimes, conforme a necessidade de movimentação do trabalhador a Contratada poderá verificar que não seja possível a instalação de cabo-guia de segurança, assim, nesta situação será obrigatório o uso de duplo talabarte, mosquetão de aço inox com abertura mínima de cinquenta milímetros e dupla trava. No entanto, na execução dos processos de recuperação das marquises será obrigatória a adoção do sistema indicado no Item 1.1.8.

        - O Projeto deve indicar os pontos de fixação dos postes para linha de vida;

        - Deverá conter os detalhes de amarração dos Cabos e emendas;

        - Especificação dos Cabos e acessórios de fixação dos mesmos;

        - Conter a memória de cálculo da linha de vida;

# DAS AÇÕES DE CONTROLE SANITÁRIO NO CANTEIRO

    - A Contratada deverá elaborar um Plano de Controle Sanitário, informando as medidas a serem implementadas no canteiro de obras sob seu gerenciamento, de modo a garantir a prevenção e o enfrentamento à epidemia de SARS-CoV-2 (Covid-19), observando as disposições Municipais e Estaduais. As medidas adotadas deverão estar compatíveis com as orientações dos Protocolos de Segurança emitidos pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), SINDUSCON- RIO/SECONCI, Ofício Circular SEI nª 1247/2020/ME do Ministério da Economia, dentre outros protocolos que versam sobre medidas preventivas voltadas à indústria da Indústria da Construção Civil.

    - Será obrigatório o uso constante de máscaras nas dependências da obra, para a proteção da contaminação pelo Coronavírus (Covid-19), assim como a disponibilização de álcool em gel.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio

Campus dos Gragoatá, São Domingos - Bloco B – 5º Andar.

Tel.: (21) 2629-2530

Universidade Federal Fluminense

Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio.

Coordenação de Engenharia e Arquitetura

ANEXO – ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

Unidade:	Arquivo Central de Documentos / SCD / CAR

Escopo:	Reforma e Substituição do Telhado do Arquivo Central da UFF

Data:	24/08/2021	Rev	00	Página	Página 4 de 6

# DA SEGURANÇA OPERACIONAL NO CANTEIRO

  - DA SEGURANÇA OCUPACIONAL NOS ANDAIMES

    - Os profissionais da Contratada indicados para a execução de trabalho em altura deverão estar devidamente treinados, com carga horária e conteúdo programático definido pela NR-35.

    - Todos os serviços executados em altura devem ser precedidos de Análise de Risco, a ser emitido pelo profissional de segurança do trabalho da Contratada. As Análises Preliminares de Risco (APR) deverão ser entregues à Contratada.

    - Ao longo das atividades diárias da obra em questão deverá ser emitido a Permissão de Trabalho, disponibilizada no local de execução da atividade e, ao final, encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade.

    - Nas atividades de montagem e desmontagem de andaimes, deve-se observar a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança tipo paraquedista e com duplo talabarte que possua ganchos de abertura mínima de cinquenta milímetros e dupla trava, sendo que as ferramentas devem estar amarradas, de modo a impedir a queda acidental.

    - A Contratada deverá se atentar para as condições climáticas locais, no que tange a velocidade do vento que provém da área costeira, principalmente para trabalhos em andaimes facheiros. Essas condições meteorológicas devem estar previstas na Análise de Risco.

# DA SEGURANÇA OPERACIONAL DOS ANDAIMES

2.2.1. O acesso às plataformas dos andaimes deverá ser feito por meio de escada anexa na estrutura do andaime fachadeiro. Caso haja escada para uso coletivo, a mesma deverá ser  montada interna ou externamente ao andaime, com largura mínima de oitenta centímetros, corrimãos e degraus antiderrapantes.

    - Todo o perímetro de instalação dos Andaimes e da obra deverá estar protegido através de Tela de Proteção, que apresente resistência mecânica e impeça a queda de objetos. A Tela deverá ser instalada desde a primeira plataforma de trabalho até dois metros acima da última, e não deve possuir malha maior que 25 mm.

2.2.3. O sistema de ancoragem adotado pela Contratada deverá garantir a proteção individual do trabalhador  contra  quedas,  incorporando  um  ou  mais  pontos  de  ancoragem  ao  longo  das

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio

Campus dos Gragoatá, São Domingos - Bloco B – 5º Andar.

Tel.: (21) 2629-2530

Universidade Federal Fluminense

Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio.

Coordenação de Engenharia e Arquitetura

ANEXO – ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

Unidade:	Arquivo Central de Documentos / SCD / CAR

Escopo:	Reforma e Substituição do Telhado do Arquivo Central da UFF

Data:	24/08/2021	Rev	00	Página	Página 5 de 6

marquises, ao qual será conectado o Cinto de Segurança tipo paraquedista através de seu elemento de engate para retenção de queda. O trabalhador deverá permanecer conectado ao sistema durante todo o período de exposição ao risco de queda, ou seja, todo o período que estiver atuando na marquise e no Andaime. O sistema de ancoragem utilizado deverá ser dimensionado para resistir às forças que possam vir a ser aplicadas ao mesmo. Todos os dias deverá haver inspeção no cinto de segurança antes de usá-lo, verificando principalmente os talabartes e as presilhas.

2.2.4. O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação, deverá ser realizado por profissional legalmente habilitado.

    - Os andaimes a serem empregados pela Contratada devem apresentar a identificação do fabricante, referência do tipo, lote e ano de fabricação.

    - As superfícies de trabalho dos andaimes deverá possuir travamento que não permita seu deslocamento ou desencaixe, possuir forração completa e nivelada. Os montantes dos andaimes metálicos devem possuir travamento contra o desencaixe acidental.

    - Os pisos de trabalho dos andaimes deverão ser metálicos, devendo apresentar rugosidade suficiente para não permitir o escorregamento de calçados, mesmo quando úmidos. Os pisos devem apoiar-se preferencialmente sobre três travessas com dispositivos em suas extremidades para evitar o escorregamento. No caso de apoio sobre duas travessas, a fixação das extremidades é obrigatória. Transversalmente, as pranchas devem ser colocadas lado a lado, sem deixar vãos ou intervalos, de modo a cobrir toda a largura do piso, e fixadas para evitar qualquer deslocamento.

    - Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro, com exceção do lado da face de trabalho. É proibido retirar qualquer dispositivo de segurança dos andaimes ou anular sua ação. Será proibido, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilização de escadas e outros meios para se atingirem lugares mais altos. O guarda- corpo deve ser sempre fixado de modo a não se deslocar em qualquer direção, sob hipótese alguma.

2.2.9. O andaime deve ser fixado à estrutura da edificação, por meio de amarração e estroncamento, de modo a resistir aos esforços a que estará sujeito.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio

Campus dos Gragoatá, São Domingos - Bloco B – 5º Andar.

Tel.: (21) 2629-2530

Universidade Federal Fluminense

Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio.

Coordenação de Engenharia e Arquitetura

ANEXO – ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

Unidade:	Arquivo Central de Documentos / SCD / CAR

Escopo:	Reforma e Substituição do Telhado do Arquivo Central da UFF

Data:	24/08/2021	Rev	00	Página	Página 6 de 6

    - A movimentação vertical de componentes e acessórios para a montagem e/ou desmontagem do andaime fachadeiro deve ser feita por meio de cordas ou por sistema próprio de içamento.

    - Os montantes do andaime fachadeiro devem ter seus encaixes travados com parafusos, contrapinos, braçadeiras ou similar.

    - Os painéis dos andaimes fachadeiros destinados a suportar os pisos e/ou funcionar como travamento, depois de encaixados nos montantes, devem ser contrapinados ou travados com parafusos, braçadeiras ou similar.

    - O local de trabalho e todos os acessos devem ser convenientemente iluminados, devendo ser tomadas precauções especiais, durante a montagem, movimentação e utilização dos andaimes próximos às redes elétricas da edificação. Toda a fiação elétrica para iluminação e força utilizada em andaimes deve ser em cabo isolado.

    - Toda a movimentação de material a ser retirado do Telhado será realizada através de guincho elétrico, porém, antes de se instalar o guincho deve ser escolhido o ponto de aplicação, de modo a não comprometer a estabilidade e segurança do andaime.

    - A área de montagem e instalação dos Andaimes, assim como a área de movimentação de material, deve estar devidamente isolada e sinalizada, tendo em vista a movimentação ao redor de alunos e da comunidade acadêmica.

Maximiliano Souza Engenheiro de Segurança do Trabalho Divisão de Fiscalização de Obras-DFO

SAEP / CEA / UFF

*****************************************************************************************************

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio

Campus dos Gragoatá, São Domingos - Bloco B – 5º Andar.

Tel.: (21) 2629-2530