| ITEM | DESCRIÇÃO TÉCNICA |
| --- | --- |
| 1 | - SWITCH DISTRIBUIÇÃO DE 24 Portas SFP/SFP+ E 4 PORTAS SFP56 TIPO 1 - CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS - Deve possuir no mínimo 24 portas 1/10G SFP+ - Deve possuir 4 portas adicionais com velocidade de 1/10/25/50G; - Deve possuir 1 interface RJ-45, USB-C ou serial para acesso console local - Deve possuir uma interface de gerenciamento out of band; - Deve possuir memória RAM de no mínimo 8 Gbytes; - Deve possuir buffer de pacotes de no mínimo 8 Gbytes; - Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 660 Mpps; - Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 880 Gbps; - Deve possui capacidade de empilhamento com até 10 elementos na pilha, sendo gerenciados através de um único IP. - Deve ser possível realizar empilhamento em até 10Kms, utilizando transceivers de longa distância; - Deve possuir capacidade de empilhamento de 200Gbps - Deve acompanhar 1 (hum) cabo DAC de SFP56 de 0,65 cm. - O switch deve ser do tipo standalone, com altura máxima de 1RU e instalação em rack (19”). - Deve acompanhar todos os componentes necessários para sua fixação no rack; - Deve suportar fonte de alimentação interna redundante e hot- swappable de 100/240VAC - Deve acompanhar fonte redundante de 250W; - Deve suportar fans redundantes e hot- swappable - Deve possuir Certificado de Homologação na Anatel, de acordo com a Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019; - REQUISITOS MÍNIMOS DE FUNCIONALIDADE - FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 - VLAN 802.1Q - 802.1V - BPDU - Jumbo Packets de no mínimo 9000 bytes - Port Mirroring com no mínimo 4 grupos de espelhamento - Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de links unidirecionais; - Deve implementar 4094 VLaN IDs - Deve implementar MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol); - Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab); - Deve implementar LLDP-MED; - Deve implementar PVST+, RPVST+ ou protocolo compatível; - Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s); - MVRP - IGMP - Deve implementar túneis VxLAN (VTEP); - FUNCIONALIDADES DE CAMADA 3 - Deve implementar roteamento estático; - Deve implementar OSPF; - Deve implementar OSPFv3; - Deve implementar BGP-4; - Deve implementar Policy-based Routing; - Deve implementar VRRP; - Deve implementar servidor DHCP; - Deve implementar DHCP snooping (IPv4 e IPv6); - Deve implementar DHCP relay - VRF - BGP EVPN - Multicast - Deve implementar PIM-SM; - Deve implementar PIM-DM; - Deve implementar MLD snooping; - Deve implementar IGMP v3; - SOFTWARE DEFINED NETWORK - Deve possuir interface REST API e scripting via Python - Deve possuir embarcado ferramenta customizável e programável para monitoração e análise de eventos que possa auxiliar na identificação e correção de problemas de redes, aplicações e eventos de segurança da informação. Caso não possua este recurso é possível entregar uma ferramenta on premisse ou em cloud com que execute a mesma função e com todo licenciamento necessário pelo período mínimo de 60 meses. - GERENCIAMENTO - Deve implementar NTP; - Deve suportar duas imagens de software na flash; - Deve suportar múltiplos arquivos de configuração na flash; - Deve suportar a auto-configuração dos switches através de DHCP e software de gerenciamento, sem necessidade de nenhuma intervenção no switch (com configuração de fábrica); - Deve suportar detecçao de falha e link entre switches; - Deve implementar sFlow; - Deve possuir interface web para configuração; - Deve implementar Syslog; - Deve implementar Secure SFTP (SFTP); - Deve implementar SNMP v1/v2/v3 - Deve implementar compatibilidade com o protocolo CDP para provisionamento de telefones IP; - LICENCIAMENTO - Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento; - Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento; |
| 2 | - SWITCH DISTRIBUIÇÃO DE 24 PORTAS 1 GIGABIT 4SFP56 TIPO 2 - CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS - Deve possuir no mínimo 24 portas 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet BaseT - Deve possuir 4 portas adicionais com velocidade de 1/10/25/50G; - Deve possuir 1 interface RJ-45, USB-C ou serial para acesso console local - Deve possuir uma interface de gerenciamento out of band; - Deve possuir memória RAM de no mínimo 8 Gbytes; - Deve possuir buffer de pacotes de no mínimo 8 Gbytes; - Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 660 Mpps; - Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 448 Gbps; - Deve possui capacidade de empilhamento com até 10 elementos na pilha, sendo gerenciados através de um único IP. - Deve ser possível realizar empilhamento em até 10Kms, utilizando transceivers de longa distância; - Deve possuir capacidade de empilhamento de 200Gbps - Deve acompanhar 1 (hum) cabo DAC de SFP56 de 0,65 cm. - O switch deve ser do tipo standalone, com altura máxima de 1RU e instalação em rack (19”). - Deve acompanhar todos os componentes necessários para sua fixação no rack; - Deve suportar fonte de alimentação interna redundante e hot- swappable de 100/240VAC - Deve acompanhar fonte redundante de 680W; - Deve acompanhar Fan Tray redundante - Deve suportar fans redundantes e hot- swappable - Deve possuir Certificado de Homologação na Anatel, de acordo com a Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019; - REQUISITOS MÍNIMOS DE FUNCIONALIDADE - FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 - VLAN 802.1Q - 802.1V - BPDU - Jumbo Packets de no mínimo 9000 bytes - Port Mirroring com no mínimo 4 grupos de espelhamento - Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de links unidirecionais; - Deve implementar 4094 VLaN IDs - Deve implementar MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol); - Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab); - Deve implementar LLDP-MED; - Deve implementar PVST+, RPVST+ ou protocolo compatível; - Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s); - MVRP - IGMP - Deve implementar túneis VxLAN (VTEP); - FUNCIONALIDADES DE CAMADA 3 - Deve implementar roteamento estático; - Deve implementar OSPF; - Deve implementar OSPFv3; - Deve implementar BGP-4; - Deve implementar Policy-based Routing; - Deve implementar VRRP; - Deve implementar servidor DHCP; - Deve implementar DHCP snooping (IPv4 e IPv6); - Deve implementar DHCP relay - VRF - BGP EVPN - Multicast - Deve implementar PIM-SM; - Deve implementar PIM-DM; - Deve implementar MLD snooping; - Deve implementar IGMP v3; - SOFTWARE DEFINED NETWORK - Deve possuir interface REST API e scripting via Python - Deve possuir embarcado ferramenta customizável e programável para monitoração e analise de eventos que possa auxiliar na identificação e correção de problemas de redes, aplicações e eventos de segurança da informação. Caso não possua este recurso é possível entregar uma ferramenta on premisse ou em cloud com que execute a mesma função e com todo licenciamento necessário pelo período mínimo de 60 meses. - GERENCIAMENTO - Deve implementar NTP; - Deve suportar duas imagens de software na flash; - Deve suportar múltiplos arquivos de configuração na flash; - Deve suportar a auto-configuração dos switches através de DHCP e software de gerenciamento, sem necessidade de nenhuma intervenção no switch (com configuração de fábrica); - Deve suportar detecçao de falha e link entre switches; - Deve implementar sFlow; - Deve possuir interface web para configuração; - Deve implementar Syslog; - Deve implementar Secure SFTP (SFTP); - Deve implementar SNMP v1/v2/v3 - Deve implementar compatibilidade com o protocolo CDP para provisionamento de telefones IP; - LICENCIAMENTO - Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento; - Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento; |
| 3 | - SWITCH ACESSO DE 48 PORTAS 1 GIGABIT 4SFP+ POE+ TIPO 1 - CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS - Deve possuir no mínimo 48 portas 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet BaseT - Deve possuir 4 portas adicionais com velocidade de 1/10G SFP+; - Deve implementar PoE e PoE+ (Power over Ethernet) de acordo com o padrão IEEE 803.3af e IEEE 802.3at; - Deve possuir no mínimo 370 watts destinados as portas com PoE+ ativo; - Deve possuir 1 interface RJ-45, USB-C ou serial para acesso console local - Deve possuir memória RAM de no mínimo 4 Gbytes; - Deve possuir buffer de pacotes de no mínimo 12MB; - Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 98 Mpps; - Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 176 Gbps; - O switch deve ser do tipo standalone, com altura máxima de 1RU e instalação em rack (19”). - Deve acompanhar todos os componentes necessários para sua fixação no rack; - Deve possuir fonte de alimentação interna 100/240VAC - Deve possuir Certificado de Homologação na Anatel, de acordo com a Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019; - REQUISITOS MÍNIMOS DE FUNCIONALIDADE - FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 - VLAN 802.1Q - BPDU - Jumbo Packets de no mínimo 9000 bytes - Port Mirroring com no mínimo 4 grupos de espelhamento - Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de links unidirecionais; - Deve implementar 4094 VLaN Ids - Deve suportar 512 VLANS Configuradas simultaneamente - Deve implementar MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol); - Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab); - Deve implementar LLDP-MED; - Deve implementar PVST+, RPVST+ ou protocolo compatível; - Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s); - MVRP - IGMP - Possuir tabea ARP de pelo meno 1024 entradas - Deve possuir capacidade mínima da tabela MAC de 8 mil entradas - Funcionalidades de Camada 3 - Deve implementar roteamento estático; - Deve suportar dual stack - Deve suportar DHCP Client para IPv4 e IPv6 - Deve suportar no mínimo 512 rotas IPV4 e 512 rotas IPv6 - Multicast - Deve implementar MLD snooping; - Deve implementar IGMP v2 e v3; - QOS E ACL - Deve implementar controle de Storm de broadcast e multicast; - Deve implementar rate limiting para pacotes ICMP; - Deve implementar Strict priority (SP) queuing - Deve implementar priorização de tráfego em tempo real - Deve implementar priorização de tráfego com no mínimo os seguintes parâmetros: endereço IP, Tipo de Serviço, Número da porta TCP/UDP, porta de origem e Diffserv. - Deve suporta no mínimo oito filas por porta - Deve suportar ACL para IPv4 e IPv6 - Deve implementar Acl com base no IP de origem e destino, porta TCP e UDP de origem e destino baseadO em VLAN ou por Porta. - SEGURANÇA - Deve suportar controle de acesso baseado em perfis (Role Based Access Control) - Deve implementar 802.1x; - Deve implementar autenticação baseada em web; - Deve implementar autenticação baseada em endereço MAC; - Deve permitir a utilização simultânea de autenticação 802.1x, WEB e MAC em uma mesma porta, com suporte a até 32 sessões simultâneas; - Deve implementar TACACS+. Não serão aceitas soluções similares; - Proteçao contra ataques na CPU do switch para prevenção de desligamento do appliance - SSHv2 - Deve suportar integração com ferramenta de controle de acesso do mesmo fabricante que permita identificar automaticamente o tipo e sistema operacional dos equipamentos que se conectam a rede (device profiling) sem a necessidade de agentes instalados nos dispositivos; - Deve suportar integração com ferramenta de controle de acesso do mesmo fabricante que permita verificar se a máquina está em conformidade com a política de segurança antes de entrar na rede, verificando, no mínimo serviços os serviços e antivirus das máquinas. Deve suportar os sistemas operacionais Microsoft Windows, macOS e Linux. - SOFTWARE DEFINED NETWORK - Deve possuir interface REST API - GERENCIAMENTO - Deve implementar NTP; - Deve suportar duas imagens de software na flash; - Deve suportar múltiplos arquivos de configuração na flash; - Deve suportar detecção de falha e link entre switches; - Deve implementar sFlow; - Deve possuir interface web e via linha de comando para configuração; - Deve implementar Syslog; - Deve implementar Secure SFTP (SFTP); - Deve suportar RMON - Deve suportar Ping e Tracerout para IPv4 e IPv6 - Deve implementar SNMP v1/v2/v3 - Deve implementar compatibilidade com o protocolo CDP para provisionamento de telefones IP; - LICENCIAMENTO - Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento; - Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento; |
| 4 | - SWITCH ACESSO DE 24 PORTAS 1 GIGABIT 4SFP+ POE+ TIPO 2 - CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS - Deve possuir no mínimo 24 portas 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet BaseT - Deve possuir 4 portas adicionais com velocidade de 1/10G SFP+; - Deve implementar PoE e PoE+ (Power over Ethernet) de acordo com o padrão IEEE 803.3af e IEEE 802.3at; - Deve possuir no mínimo 370 watts destinados as portas com PoE+ ativo; - Deve possuir 1 interface RJ-45, USB-C ou serial para acesso console local - Deve possuir memória RAM de no mínimo 4 Gbytes; - Deve possuir buffer de pacotes de no mínimo 12MB; - Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 95 Mpps; - Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 128 Gbps; - O switch deve ser do tipo standalone, com altura máxima de 1RU e instalação em rack (19”). - Deve acompanhar todos os componentes necessários para sua fixação no rack; - Deve possuir fonte de alimentação interna 100/240VAC - Deve possuir Certificado de Homologação na Anatel, de acordo com a Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019; - REQUISITOS MÍNIMOS DE FUNCIONALIDADE - FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 - VLAN 802.1Q - BPDU - Jumbo Packets de no mínimo 9000 bytes - Port Mirroring com no mínimo 4 grupos de espelhamento - Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de links unidirecionais; - Deve implementar 4094 VLaN Ids - Deve suportar 512 VLANS Configuradas simultaneamente - Deve implementar MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol); - Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab); - Deve implementar LLDP-MED; - Deve implementar PVST+, RPVST+ ou protocolo compatível; - Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s); - MVRP - IGMP - Possuir tabela ARP de pelo menos 1024 entradas - Deve possuir capacidade mínima da tabela MAC de 8 mil entradas - Funcionalidades de Camada 3 - Deve implementar roteamento estático; - Deve suportar dual stack - Deve suportar DHCP Client para IPv4 e IPv6 - Deve suportar no mínimo 512 rotas IPV4 e 512 rotas IPv6 - Multicast - Deve implementar MLD snooping; - Deve implementar IGMP v2 e v3; - QOS E ACL - Deve implementar controle de Storm de broadcast e multicast; - Deve implementar rate limiting para pacotes ICMP; - Deve implementar Strict priority (SP) queuing - Deve implementar priorização de tráfego em tempo real - Deve implementar priorização de tráfego com no mínimo os seguintes parâmetros: endereço IP, Tipo de Serviço, Número da porta TCP/UDP, porta de origem e Diffserv. - Deve suporta no mínimo oito filas por porta - Deve suportar ACL para IPv4 e IPv6 - Deve implementar Acl com base no IP de origem e destino, porta TCP e UDP de origem e destino baseado em VLAN ou por Porta. - SEGURANÇA - Deve suportar controle de acesso baseado em perfis (Role Based Access Control) - Deve implementar 802.1x; - Deve implementar autenticação baseada em web; - Deve implementar autenticação baseada em endereço MAC; - Deve permitir a utilização simultânea de autenticação 802.1x, WEB e MAC em uma mesma porta, com suporte a até 32 sessões simultâneas; - Deve implementar TACACS+. Não serão aceitas soluções similares; - Proteçao contra ataques na CPU do switch para prevenção de desligamento do appliance - SSHv2 - Deve suportar integração com ferramenta de controle de acesso do mesmo fabricante que permita identificar automaticamente o tipo e sistema operacional dos equipamentos que se conectam a rede (device profiling) sem a necessidade de agentes instalados nos dispositivos; - Deve suportar integração com ferramenta de controle de acesso do mesmo fabricante que permita verificar se a máquina está em conformidade com a política de segurança antes de entrar na rede, verificando, no mínimo serviços os serviços e antivirus das máquinas. Deve suportar os sistemas operacionais Microsoft Windows, macOS e Linux. - SOFTWARE DEFINED NETWORK - Deve possuir interface REST API - GERENCIAMENTO - Deve implementar NTP; - Deve suportar duas imagens de software na flash; - Deve suportar múltiplos arquivos de configuração na flash; - Deve suportar detecçao de falha e link entre switches; - Deve implementar sFlow; - Deve possuir interface web e via linha de comando para configuração; - Deve implementar Syslog; - Deve implementar Secure SFTP (SFTP); - Deve suportar RMON - Deve suportar Ping e Tracerout para IPv4 e IPv6 - Deve implementar SNMP v1/v2/v3 - Deve implementar compatibilidade com o protocolo CDP para provisionamento de telefones IP; - LICENCIAMENTO - Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento; - Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento; |
| 5 | - SWITCH DE ACESSO 48 PORTAS GIGABIT 4SFP POE TIPO 3 - CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS - Deve possuir no mínimo 48 portas 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet BaseT - Deve possuir 4 portas adicionais com velocidade de 1G SFP; - Deve implementar PoE e PoE+ (Power over Ethernet) de acordo com o padrão IEEE 803.3af e IEEE 802.3at; - Deve possuir no mínimo 370 watts destinados as portas com PoE+ ativo; - Deve possuir 1 interface RJ-45, USB-C ou serial para acesso console local - Deve possuir memória RAM de no mínimo 4 Gbytes; - Deve possuir buffer de pacotes de no mínimo 12MB; - Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 77 Mpps; - Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 104 Gbps; - O switch deve ser do tipo standalone, com altura máxima de 1RU e instalação em rack (19”). - Deve acompanhar todos os componentes necessários para sua fixação no rack; - Deve possuir fonte de alimentação interna 100/240VAC - Deve possuir Certificado de Homologação na Anatel, de acordo com a Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019; - REQUISITOS MÍNIMOS DE FUNCIONALIDADE - FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 - VLAN 802.1Q - BPDU - Jumbo Packets de no mínimo 9000 bytes - Port Mirroring com no mínimo 4 grupos de espelhamento - Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de links unidirecionais; - Deve implementar 4094 VLaN Ids - Deve suportar 512 VLANS Configuradas simultaneamente - Deve implementar MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol); - Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab); - Deve implementar LLDP-MED; - Deve implementar PVST+, RPVST+ ou protocolo compatível; - Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s); - MVRP - IGMP - Possuir tabea ARP de pelo meno 1024 entradas - Deve possuir capacidade mínima da tabela MAC de 8 mil entradas - Funcionalidades de Camada 3 - Deve implementar roteamento estático; - Deve suportar dual stack - Deve suportar DHCP Client para IPv4 e IPv6 - Deve suportar no mínimo 512 rotas IPV4 e 512 rotas IPv6 - Multicast - Deve implementar MLD snooping; - Deve implementar IGMP v2 e v3; - QOS E ACL - Deve implementar controle de Storm de broadcast e multicast; - Deve implementar rate limiting para pacotes ICMP; - Deve implementar Strict priority (SP) queuing - Deve implementar priorização de trafego em tempo real - Deve implementar priorização de tráfego com no mínimo os seguintes parâmetros: endereço IP, Tipo de Serviço, Número da porta TCP/UDP, porta de origem e Diffserv. - Deve suporta no mínimo oito filas por porta - Deve suportar ACL para IPv4 e IPv6 - Deve implementar Acl com base no IP de origem e destino, porta TCP e UDP de origem e destino baseado em VLAN ou por Porta. - SEGURANÇA - Deve suportar controle de acesso baseado em perfis (Role Based Access Control) - Deve implementar 802.1x; - Deve implementar autenticação baseada em web; - Deve implementar autenticação baseada em endereço MAC; - Deve permitir a utilização simultânea de autenticação 802.1x, WEB e MAC em uma mesma porta, com suporte a até 32 sessões simultâneas; - Deve implementar TACACS+. Não serão aceitas soluções similares; - Proteçao contra ataques na CPU do switch para prevenção de desligamento do appliance - SSHv2 - Deve suportar integração com ferramenta de controle de acesso do mesmo fabricante que permita identificar automaticamente o tipo e sistema operacional dos equipamentos que se conectam a rede (device profiling) sem a necessidade de agentes instalados nos dispositivos; - Deve suportar integração com ferramenta de controle de acesso do mesmo fabricante que permita verificar se a máquina está em conformidade com a política de segurança antes de entrar na rede, verificando, no mínimo serviços os serviços e antivirus das máquinas. Deve suportar os sistemas operacionais Microsoft Windows, macOS e Linux. - SOFTWARE DEFINED NETWORK - Deve possuir interface REST API - GERENCIAMENTO - Deve implementar NTP; - Deve suportar duas imagens de software na flash; - Deve suportar múltiplos arquivos de configuração na flash; - Deve suportar detecçao de falha e link entre switches; - Deve implementar sFlow; - Deve possuir interface web e via linha de comando para configuração; - Deve implementar Syslog; - Deve implementar Secure SFTP (SFTP); - Deve suportar RMON - Deve suportar Ping e Tracerout para IPv4 e IPv6 - Deve implementar SNMP v1/v2/v3 - Deve implementar compatibilidade com o protocolo CDP para provisionamento de telefones IP; - LICENCIAMENTO - Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento; - Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento; |
| 6 | - SWITCH DE ACESSO 24 PORTAS GIGABIT 4SFP POE TIPO 4 - CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS - Deve possuir no mínimo 24 portas 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet BaseT - Deve possuir 4 portas adicionais com velocidade de 1G SFP; - Deve implementar PoE e PoE+ (Power over Ethernet) de acordo com o padrão IEEE 803.3af e IEEE 802.3at; - Deve possuir no mínimo 370 watts destinados as portas com PoE+ ativo; - Deve possuir 1 interface RJ-45, USB-C ou serial para acesso console local - Deve possuir memória RAM de no mínimo 4 Gbytes; - Deve possuir buffer de pacotes de no mínimo 12MB; - Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 41 Mpps; - Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 56 Gbps; - O switch deve ser do tipo standalone, com altura máxima de 1RU e instalação em rack (19”). - Deve acompanhar todos os componentes necessários para sua fixação no rack; - Deve possuir fonte de alimentação interna 100/240VAC - Deve possuir Certificado de Homologação na Anatel, de acordo com a Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019; - REQUISITOS MÍNIMOS DE FUNCIONALIDADE - FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 - VLAN 802.1Q - BPDU - Jumbo Packets de no mínimo 9000 bytes - Port Mirroring com no mínimo 4 grupos de espelhamento - Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de links unidirecionais; - Deve implementar 4094 VLaN Ids - Deve suportar 512 VLANS Configuradas simultaneamente - Deve implementar MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol); - Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab); - Deve implementar LLDP-MED; - Deve implementar PVST+, RPVST+ ou protocolo compatível; - Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s); - MVRP - IGMP - Possuir tabea ARP de pelo meno 1024 entradas - Deve possuir capacidade mínima da tabela MAC de 8 mil entradas - Funcionalidades de Camada 3 - Deve implementar roteamento estático; - Deve suportar dual stack - Deve suportar DHCP Client para IPv4 e IPv6 - Deve suportar no mínimo 512 rotas IPV4 e 512 rotas IPv6 - Multicast - Deve implementar MLD snooping; - Deve implementar IGMP v2 e v3; - QOS E ACL - Deve implementar controle de Storm de broadcast e multicast; - Deve implementar rate limiting para pacotes ICMP; - Deve implementar Strict priority (SP) queuing - Deve implementar priorização de trafego em tempo real - Deve implementar priorização de tráfego com no mínimo os seguintes parâmetros: endereço IP, Tipo de Serviço, Numero da porta TCP/UDP, porta de origem e Diffserv. - Deve suporta no mínimo oito filas por porta - Deve suportar ACL para IPv4 e IPv6 - Deve implementar Acl com base no IP de origem e destino, porta TCP e UDP de origem e destino baseado em VLAN ou por Porta. - SEGURANÇA - Deve suportar controle de acesso baseado em perfis (Role Based Access Control) - Deve implementar 802.1x; - Deve implementar autenticação baseada em web; - Deve implementar autenticação baseada em endereço MAC; - Deve permitir a utilização simultânea de autenticação 802.1x, WEB e MAC em uma mesma porta, com suporte a até 32 sessões simultâneas; - Deve implementar TACACS+. Não serão aceitas soluções similares; - Proteçao contra ataques na CPU do switch para prevenção de desligamento do appliance - SSHv2 - Deve suportar integração com ferramenta de controle de acesso do mesmo fabricante que permita identificar automaticamente o tipo e sistema operacional dos equipamentos que se conectam a rede (device profiling) sem a necessidade de agentes instalados nos dispositivos; - Deve suportar integração com ferramenta de controle de acesso do mesmo fabricante que permita verificar se a máquina está em conformidade com a política de segurança antes de entrar na rede, verificando, no mínimo serviços os serviços e antivirus das máquinas. Deve suportar os sistemas operacionais Microsoft Windows, macOS e Linux. - SOFTWARE DEFINED NETWORK - Deve possuir interface REST API - GERENCIAMENTO - Deve implementar NTP; - Deve suportar duas imagens de software na flash; - Deve suportar múltiplos arquivos de configuração na flash; - Deve suportar detecçao de falha e link entre switches; - Deve implementar sFlow; - Deve possuir interface web e via linha de comando para configuração; - Deve implementar Syslog; - Deve implementar Secure SFTP (SFTP); - Deve suportar RMON - Deve suportar Ping e Tracerout para IPv4 e IPv6 - Deve implementar SNMP v1/v2/v3 - Deve implementar compatibilidade com o protocolo CDP para provisionamento de telefones IP; - LICENCIAMENTO - Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento; - Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento; |
| 7 | - SWITCH DE ACESSO 24 PORTAS 24 GIGABIT E 4 PORTAS SFP TIPO 5 - CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS - Deve possuir no mínimo 48 portas 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet BaseT - Deve possuir 4 portas adicionais com velocidade de 1G SFP; - Deve possuir 1 interface RJ-45, USB-C ou serial para acesso console local - Deve possuir memória RAM de no mínimo 4 Gbytes; - Deve possuir buffer de pacotes de no mínimo 12MB; - Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 77 Mpps; - Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 104 Gbps; - O switch deve ser do tipo standalone, com altura máxima de 1RU e instalação em rack (19”). - Deve acompanhar todos os componentes necessários para sua fixação no rack; - Deve possuir fonte de alimentação interna 100/240VAC - Deve possuir Certificado de Homologação na Anatel, de acordo com a Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019; - REQUISITOS MÍNIMOS DE FUNCIONALIDADE - FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 - VLAN 802.1Q - BPDU - Jumbo Packets de no mínimo 9000 bytes - Port Mirroring com no mínimo 4 grupos de espelhamento - Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de links unidirecionais; - Deve implementar 4094 VLaN Ids - Deve suportar 512 VLANS Configuradas simultaneamente - Deve implementar MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol); - Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab); - Deve implementar LLDP-MED; - Deve implementar PVST+, RPVST+ ou protocolo compatível; - Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s); - MVRP - IGMP - Possuir tabea ARP de pelo meno 1024 entradas - Deve possuir capacidade mínima da tabela MAC de 8 mil entradas - Funcionalidades de Camada 3 - Deve implementar roteamento estático; - Deve suportar dual stack - Deve suportar DHCP Client para IPv4 e IPv6 - Deve suportar no mínimo 512 rotas IPV4 e 512 rotas IPv6 - Multicast - Deve implementar MLD snooping; - Deve implementar IGMP v2 e v3; - QOS E ACL - Deve implementar controle de Storm de broadcast e multicast; - Deve implementar rate limiting para pacotes ICMP; - Deve implementar Strict priority (SP) queuing - Deve implementar priorização de trafego em tempo real - Deve implementar priorização de tráfego com no mínimo os seguintes parâmetros: endereço IP, Tipo de Serviço, Numero da porta TCP/UDP, porta de origem e Diffserv. - Deve suporta no mínimo oito filas por porta - Deve suportar ACL para IPv4 e IPv6 - Deve implementar Acl com base no IP de origem e destino, porta TCP e UDP de origem e destino baseadO em VLAN ou por Porta. - SEGURANÇA - Deve suportar controle de acesso baseado em perfis (Role Based Access Control) - Deve implementar 802.1x; - Deve implementar autenticação baseada em web; - Deve implementar autenticação baseada em endereço MAC; - Deve permitir a utilização simultânea de autenticação 802.1x, WEB e MAC em uma mesma porta, com suporte a até 32 sessões simultâneas; - Deve implementar TACACS+. Não serão aceitas soluções similares; - Proteção contra ataques na CPU do switch para prevenção de desligamento do appliance - SSHv2 - Deve suportar integração com ferramenta de controle de acesso do mesmo fabricante que permita identificar automaticamente o tipo e sistema operacional dos equipamentos que se conectam a rede (device profiling) sem a necessidade de agentes instalados nos dispositivos; - Deve suportar integração com ferramenta de controle de acesso do mesmo fabricante que permita verificar se a máquina está em conformidade com a política de segurança antes de entrar na rede, verificando, no mínimo serviços os serviços e antivirus das máquinas. Deve suportar os sistemas operacionais Microsoft Windows, macOS e Linux. - SOFTWARE DEFINED NETWORK - Deve possuir interface REST API - GERENCIAMENTO - Deve implementar NTP; - Deve suportar duas imagens de software na flash; - Deve suportar múltiplos arquivos de configuração na flash; - Deve suportar detecção de falha e link entre switches; - Deve implementar sFlow; - Deve possuir interface web e via linha de comando para configuração; - Deve implementar Syslog; - Deve implementar Secure SFTP (SFTP); - Deve suportar RMON - Deve suportar Ping e Tracerout para IPv4 e IPv6 - Deve implementar SNMP v1/v2/v3 - Deve implementar compatibilidade com o protocolo CDP para provisionamento de telefones IP; - LICENCIAMENTO - Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento; - Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento; |
| 8 | - SWITCH DE ACESSO 24 PORTAS GIGABIT E 4 PORTAS SFP+ TIPO 6 - CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS - Deve possuir no mínimo 24 portas 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet BaseT - Deve possuir 4 portas adicionais com velocidade de 1/10G SFP+; - Deve possuir 1 interface RJ-45, USB-C ou serial para acesso console local - Deve possuir uma interface de gerenciamento out of band; - Deve possuir memória RAM de no mínimo 8 Gbytes; - Deve possuir buffer de pacotes de no mínimo 8 Gbytes; - Deve possuir capacidade de encaminhamento de no mínimo 95 Mpps; - Deve possuir capacidade de comutação de no mínimo 128 Gbps; - Deve possui capacidade de empilhamento com até 8 elementos na pilha, sendo gerenciados através de um único IP. - Deve ser possível realizar empilhamento em até 10Kms, utilizando transceivers de longa distância; - Deve possuir capacidade de empilhamento de 200Gbps - O switch deve ser do tipo standalone, com altura máxima de 1RU e instalação em rack (19”). - Deve acompanhar todos os componentes necessários para sua fixação no rack; - Deve possuir fonte de alimentação interna 100/240VAC - Deve possuir Certificado de Homologação na Anatel, de acordo com a Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019; - REQUISITOS MÍNIMOS DE FUNCIONALIDADE - FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 - VLAN 802.1Q - 802.1V - BPDU - Jumbo Packets de no mínimo 9000 bytes - Port Mirroring com no mínimo 4 grupos de espelhamento - Deve implementar funcionalidade que permita a detecção de links unidirecionais; - Deve implementar 4094 VLaN IDs - Deve implementar MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol); - Deve implementar LLDP (IEEE 802.1ab); - Deve implementar LLDP-MED; - Deve implementar PVST+, RPVST+ ou protocolo compatível; - Deve implementar MSTP (IEEE 802.1s); - MVRP - IGMP - Deve implementar túneis VxLAN (VTEP); - Deve possuir capacidade mínima da tabela MAC de 16 mil entradas - FUNCIONALIDADES DE CAMADA 3 - Deve implementar roteamento estático; - Deve implementar OSPF; - Deve implementar OSPFv3; - Deve implementar servidor DHCP; - Deve implementar DHCP snooping (IPv4 e IPv6); - Deve suportar no mínimo 2 mil rotas IPV4 e 1 mil rotas IPv6 - Multicast - Deve implementar MLD snooping; - Deve implementar IGMP v2 e v3; - QOS E ACL - Deve implementar controle de Storm de broadcast e multicast; - Deve implementar rate limiting para pacotes ICMP; - Deve implementar Strict priority (SP) queuing e Deficit Weighted Round Robin (DWRR) - Deve implementar priorização de trafego em tempo real - Deve implementar priorização de tráfego com no mínimo os seguintes parâmetros: endereço IP, Tipo de Serviço, Numero da porta TCP/UDP, porta de origem e Diffserv. - Deve suporta no mínimo oito filas por porta - Deve suportar IPSLA - Deve suportar ACL para IPv4 e IPv6 - Deve implementar Acl com base no IP de origem e destino, porta TCP e UDP de origem e destino baseadO em VLAN ou por Porta. - SEGURANÇA - Deve suportar controle de acesso baseado em perfis (Role Based Access Control) - Deve implementar 802.1x; - Deve implementar autenticação baseada em web; - Deve implementar autenticação baseada em endereço MAC; - Deve permitir a utilização simultânea de autenticação 802.1x, WEB e MAC em uma mesma porta, com suporte a até 32 sessões simultâneas; - Deve implementar TACACS+. Não serão aceitas soluções similares; - Proteçao contra ataques na CPU do switch para prevenção de desligamento do appliance - SSHv2 - Deve suportar integração com ferramenta de controle de acesso do mesmo fabricante que permita identificar automaticamente o tipo e sistema operacional dos equipamentos que se conectam a rede (device profiling) sem a necessidade de agentes instalados nos dispositivos; - Deve suportar integração com ferramenta de controle de acesso do mesmo fabricante que permita verificar se a máquina está em conformidade com a política de segurança antes de entrar na rede, verificando, no mínimo serviços os serviços e antivirus das máquinas. Deve suportar os sistemas operacionais Microsoft Windows, macOS e Linux. - SOFTWARE DEFINED NETWORK - Deve possuir interface REST API e scripting via Python - GERENCIAMENTO - Deve implementar NTP; - Deve suportar duas imagens de software na flash; - Deve suportar múltiplos arquivos de configuração na flash; - Deve suportar a autoconfiguração dos switches através de DHCP e software de gerenciamento, sem necessidade de nenhuma intervenção no switch (com configuração de fábrica); - Deve suportar detecçao de falha e link entre switches; - Deve implementar sFlow; - Deve possuir interface web para configuração; - Deve implementar Syslog; - Deve implementar Secure SFTP (SFTP); - Deve implementar SNMP v1/v2/v3 - Deve implementar compatibilidade com o protocolo CDP para provisionamento de telefones IP; - LICENCIAMENTO - Deve ser fornecido com a versão de software mais completa disponível para o equipamento; - Deve ser fornecido com todas as licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento; |
| 9 | - MODULO DE EXPANSÃO DA PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE REDE – IMC - Modulo de expansão das licenças IMC Standard and Enterprise Additional 50-nodes E-LTU - JG749AAE; - Garantia de 1 ano para o Part number. |
| 10 | - TRANSCEIVER 1G PARA FIBRA MULTIMODO - Transceivers 1G SFP LC SX para utilização com fibras ópticas multimodo, do mesmo fabricante da solução de Switches. |
| 11 | - TRANSCEIVER 1G PARA FIBRA MONOMODO - Transceivers 1G SFP LC LX para utilização com fibras ópticas monomodo, do mesmo fabricante da solução de Switches. |
| 12 | - TRANSCEIVER 10G PARA FIBRA MULTIMODO - Transceivers 1G SFP LC SX para utilização com fibras ópticas multimodo, do mesmo fabricante da solução de Switches. |
| 13 | - TRANSCEIVER 10G PARA FIBRA MONOMODO - Transceivers 10G SFP+ LC LR para utilização com fibras ópticas monomodo, do mesmo fabricante da solução de Switches. |